CA Lab – EX5

MasoudHeidaryMH@gmail.com.

برای ساخت رجیستر 8 بیتی به این صورت عمل میکنیم که یک variable 8 bit در داخل process تعریف کرده، سپس با توجه به کلاک بالارونده و وضعیت پایه ها در آن زمان، خروجی را تعیین میکنیم.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Register8Bit is

Port ( Din : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Load : in  STD_LOGIC;

Reset : in  STD_LOGIC;

Clk : in  STD_LOGIC;

Dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end Register8Bit;

architecture Behavioral of Register8Bit is

-- signal reg: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000000";

begin

process (Clk)

variable reg: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000000";

begin

if (Clk'Event and Clk = '1') then

if Reset = '1' then

reg := "00000000";

elsif Load = '1' then

reg := Din;

end if;

end if;

Dout <= reg;

end process;

end Behavioral;

test bench:

تست این ماژول به راحتی طراحی آن است و به صورت زیر عمل میکنیم

* قابل توجه است به کدهای auto generate شده دست نمیزنیم *

stim_proc: process

begin

Load <= '0';

Reset <= '0';

wait for Clk_period;

Din <= "11110000";

Load <= '1';

wait for Clk_period;

Load <= '0';

wait for Clk_period;

Reset <= '1';

wait for Clk_period;

Reset <= '0';

wait for Clk_period;

wait;

end process;

output:

طراحی counter

ایده ها:

برای شمارش، ابتدا یک متغیر تعریف میکنیم

اگر در حالت بالارونده باشیم، با آمدن هر کلاک، به آن یک واحد اضافه میکنیم

اگر PreResetEn = 1 باشد، با رسیدن متغیر به عدد ورودی، متغیر را 0 میکنیم

اگر PreResetEn = 0 باشد، هر زمانی که متغیر بزرگتر از 255 شد، باید آن را ریست کنیم، که خود دو حالت دارد

اگر PreLoadEn = 0 باشد، متغیر را 0 خواهیم کرد، در غیر این صورت برابر عدد ورودی قرار خواهیم داد.

برای قسمت پایین رونده نیز ایده به صورتی ثابت است،

با آمدن هر کلاک، متغیر را یک واحد کوچکتر میکنیم،

اگر PreResetEn = 1 باشد، با رسیدن متغیر به عدد ورودی، متغیر را به 255 ریست میکنیم

اگر PreResetEn = 0 باشد، هر زمانی که متغیر کوچکتر از 0 شد باید آن را ریست کنیم، که خود دو حالت دارد

اگر PreLoadEn = 0، متغیر را 255 خواهیم کرد، در غیر این صورت برابر عدد ورودی قرار خواهیم داد

برای قسمت های Reset, Interrupt، ایده ها ساده هستند، و از توضیح آنها صرف نظر میکنم.

Code

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Counter is

Port ( PreInput : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

Count : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

UpDown : in  STD_LOGIC;

PreLoadEn : in  STD_LOGIC;

PreResetEn : in  STD_LOGIC;

Reset: in STD_LOGIC;

Clk : in  STD_LOGIC;

Interrupt : out  STD_LOGIC);

end Counter;

architecture Behavioral of Counter is

begin

process (Clk, Reset)

variable reg: integer := 0;

begin

if Reset = '1' then

if PreLoadEn = '1' then

reg := to_integer(unsigned(PreInput));

elsif UpDown = '0' then

reg := 0;

else

reg := 255;

end if;

end if;

-- instead of ___ if (Clk'Event and Clk = '1') then

if rising_edge(Clk) and Reset = '0' then

Interrupt <= '0';

-- up routine

if UpDown = '0' then

reg := reg + 1;

-- natural reset

if reg > 255 then

if PreLoadEn = '1' then

reg := to_integer(unsigned(PreInput));

else

reg := 0;

end if ;

Interrupt <= '1';

-- pre reset en

elsif PreResetEn = '1' then

if reg = to_integer(unsigned(PreInput)) then

reg := 0;

Interrupt <= '1';

end if ;

end if ;

-- down routine

else

reg := reg - 1;

-- natural reset

if reg < 0 then

if PreLoadEn = '1' then

reg := to_integer(unsigned(PreInput));

else

reg := 255;

end if ;

Interrupt <= '1';

-- pre reset en

elsif PreResetEn = '1' then

if reg = to_integer(unsigned(PreInput)) then

reg := 255;

Interrupt <= '1';

end if ;

end if ;

end if;

end if ;

-- set output

Count <= std_logic_vector(to_unsigned(reg, 8));

end process;

end Behavioral;

Test Bench:

ابتدا ماژول را در حالت های مختلف برای بالارونده چک میکنیم

Normal:

UpDown <= '0';

PreResetEn:

UpDown <= '0';

PreInput <= "00001111";

PreResetEn <= '1';

PreLoadEn:

UpDown <= '0';

PreInput <= "00001111";

PreLoadEn <= '1';

حال ماژول را به صورت پایین رونده نیز تست میکنیم

Normal:

UpDown <= '1';

PreResetEn:

UpDown <= '1';

PreInput <= "11110000";

PreResetEn <= '1';

PreLoadEn:

UpDown <= '1';

PreInput <= "00001111";

PreLoadEn <= '1';

حال که تمامی حالت ها برای قسمت های بالارونده و پایین رونده تست شدند، باید پایه Reset را نیز تست کنیم، دقت کنید که پایه Reset به صورت aSync طراحی شده است.

Upward, normal

UpDown <= '0';

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

Reset <= '1';

wait for Clk_period;

Reset <= '0';

wait for Clk_period;

Downward, normal

UpDown <= '1';

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

Reset <= '1';

wait for Clk_period;

Reset <= '0';

wait for Clk_period;

PreLoadEn (upward OR downward)

UpDown <= '0';

PreInput <= "00001111";

PreLoadEn <= '1';

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

wait for Clk_period;

Reset <= '1';

wait for Clk_period;

Reset <= '0';

wait for Clk_period;