CA Lab – EX6

MasoudHeidaryMH@gmail.com.

فرمول های استفاده شده

Input ClockFrequency=counter→InputClock=Counter*Frequency

با معلوم بودن فرکانس ورودی و فرکانس مورد نظر، Counter مورد نظر بدست میاید.

نکته:

- متغیرهای داخل VHDL ما نمیتواند بیشتر از 32 بیت  باشد، و این محدودیتی بزرگ است

- اگر فرکانس مرجع ورودی را زیاد کنیم، دقت Duty Cycle ای که میتوانیم ایجاد کنیم بیشتر میشود اما چون شمارنده های ما محدود به 32 بیت میباشد، بازه کلاک خروجی ما محدود تر میشود

طراحی

ابتدا با استفاده از DCM کلاک مرجع را به 20MHz کاهش میدهیم

حال ابتدا برای ایجاد کردن سیگنال خروجی، با Duty Cycle 50% به صورت زیر عمل میکنیم

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ClkDiv is

Port ( Clk50MHz : in  STD_LOGIC;

Freq : in  STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0);

Duty : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

ClkOut : out  STD_LOGIC);

end ClkDiv;

architecture Behavioral of ClkDiv is

COMPONENT ClkDiv_DCM

PORT(

CLKIN_IN : IN std_logic;

CLKFX_OUT : OUT std_logic;

CLKIN_IBUFG_OUT : OUT std_logic

);

END COMPONENT;

signal Clk20MHz: STD_LOGIC;

begin

Inst_ClkDiv_DCM: ClkDiv_DCM PORT MAP(

CLKIN_IN => Clk50MHz,

CLKFX_OUT => Clk20MHz,

CLKIN_IBUFG_OUT => open

);

process(Clk20MHz)

variable counter: integer := 0;

variable clk_state: STD_LOGIC := '0';

begin

if rising_edge(Clk20MHz) then

counter := counter + 1;

-- create clk period

if counter * to_integer(unsigned(Freq)) = 20_000_000 then

clk_state := '1';

counter := 0;

end if;

-- create duty cycle

if counter * to_integer(unsigned(Freq)) = 10_000_000 then

clk_state := '0';

end if;

ClkOut <= clk_state;

end if;

end process;

end Behavioral;

Test Bench:

1KHz

Freq <= "00011000011010100000";

wait for 10 ns;

1MHz

Freq <= "11110100001001000000";

wait for 10 ns;

حال برای اضافه کردن Duty Cycle میتوانیم تکه ای از کد را به صورت زیر تغییر دهیم

From:

-- create duty cycle

if counter * to_integer(unsigned(Freq)) = 10_000_000 then

clk_state := ‘0’;

end if;

To:

-- create duty cycle

if counter * to_integer(unsigned(Freq)) / 256 * to_integer(unsigned(Duty)) >= 10_000_000 then

clk_state := ‘0’;

end if;

همان گونه که از کد واضح است، این کد فقط قابل تست کردن میباشد و قابل سنتز نیست، خروجی ها را به صورت زیر داریم

Test:

1KHz, 200/256 Duty Cycle

Freq <= "00011000011010100000";

Duty <= "11001000";

wait for 10 ns;

قابل سنتز کردن، Duty Cycle Controller

باید تقسیم را به ضرب تبدیل کنیم، و به این نکته توجه کنیم که اعداد صحیح ما حداکثر 32بیت طول دارند

حال کد زیر را

counter * to_integer(unsigned(Freq)) / 256 * to_integer(unsigned(Duty)) >=

10_000_000

به

counter * to_integer(unsigned(Freq)) * to_integer(unsigned(Duty)) >=

10_000_000 * 256

تغییر می دهیم، اما با این مشکل مواجه خواهیم شد که طول اعداد ما از 32 بیت میگذرد.

راه حل؟

برای مثال میتوانیم فرکانس مرجع را تغییر دهیم، تا به این صورت اعداد ما کوچک شوند، البته باید دقت شود که در این صورت دقت Duty Cycle قابل ساخت نیز کم میشود.